Осевой вентилятор (=) 80х80, ''Multifan''

[image: image1.jpg]


Производитель: Papst
Бесщеточный осевой вентилятор с шарикоподшипниками для постоянного тока. Может монтироваться в любом положении. Электронная защита от механической фиксации и не правильной полярности. Полностью сделан из усиленного стекловолокном пластика. Все модели поставляются с соединительными кабелями.

	 
	Технические данные:

	 
	Одобрен:
	CSA, UL, VDE

	 
	Напряжение:
	12/24 В= 
	

	 
	Материал:
	 
	

	 
	корпус:
	PBTB
	

	 
	лопасти вентилятора:
	PA
	

	 
	Срок службы:
	70 000 ч/40 °C
	

	 
	 
	(8412NGM 80 000 час)
	

	 
	Соединение:
	Кабель 2х310 мм
	

	 
	Монтажные отверстия:
	4-4.3 мм, расст. 71.5 мм
	

	 
	Размеры/вес:
	 
	

	 
	тип 84XX:
	80х80х25 мм/95 г
	

	 
	тип 83XX:
	80х80х32 мм/170 г
	

	 
	 
	 
	Воздушн.
	Шум,
	Темпер.
	 
	Макс.
	Мощность,

	 
	 
	 
	поток
	уровень
	диапазон
	Скорость
	давление
	потр.

	 
	Тип
	Подшипник
	м3/ч
	dBA
	°C
	об\мин
	Па
	Вт

	 
	12 В= 
	

	 
	8312L   
	Шарик
	32
	24
	от −20 до +75
	2000
	22
	1.0
	

	 
	8312
	Шарик
	54
	36
	от −20 до +75
	3300
	60
	2.2
	

	 
	8412NGM
	Втулка
	58
	26
	от −20 до +70
	2600
	26
	1.3
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	24 В= 
	

	 
	8314
	Шарик
	54
	36
	от −20 до +75
	3300
	59
	2.5
	


