	Описание

	Счетчики импульсов СИ-206 с ручным сбросом показаний на нули и СИ-206-1 без сброса показаний
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
1.1. Счетчики импульсов СИ-206 с ручным сбросом показаний на нули и СИ-206-1 без сброса показаний на нули предназначены для суммирования электрических импульсов практически прямоугольной формы.
[image: image1.png]




 HYPERLINK "http://ua.all-biz.info/translate/" \t "_blank" Онлайн переводчик 

	Технические характеристики

	Счетчики импульсов СИ-206 с ручным сбросом показаний на нули и СИ-206-1 без сброса показаний
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
2.1. Напряжение питания, В - постоянного тока: 6;12;24;48;60;110
переменного тока: 110;237;220.
2.2. Колебание напряжения питания, %- от плюс 10 до минус 10.
2.3. Мощность потребляемая счетчиками при максимальном быстродействии, Вт, не более:
для счетчиков постоянного тока - 3;
для счетчиков переменного тока - 4.
2.4. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при непрерывном счете (в нормальных условиях) - 10 единиц от контрольного числа единиц, не более. Контрольное число единиц 10 в 5-ой степени -1.
2.5. Быстродействие, имп/с - 20.
2.6. Минимальная длительность импульса, мс - 20.
2.7. Минимальная длительность паузы, мс - 25.
2.8. Количество разрядов - 6.
2.9. Габаритные размеры счетчиков, мм, не более:
для СИ.206 - 30х70х95
для СИ.206-1 - 30х70х90.
2.10. Масса счетчиков, кг, не более - 0,17.


